Připomínky k technickému stavu domu

Příklad vyplnění

Adresa domu :

Jméno zástupce domu:

Kontakty : telefon, e-mail

- Okolí domu :

- chodníky v okolí domu nebyly dosud (za 20 let od výstavby) opatřeny povrchovou úpravou a beton se rozpadl působením povětrnostních podmínek a působením posypové soli v zimním období.

- Stavba „samoobsluhy“ v sousedství hyzdí okolí již 20 let.

- Nedostatek parkovacích  míst

- Vnější část domu :

  - fasáda

- dosud nebyla zateplena.

- Místy opadává beton a obnažuje výztuž

- Na lodžiích jsou trhliny mezi podlahou a stěnou, v důsledku toho zatéká kolem překladů okny do obývacích pokojů

- Stav všech oken je katastrofální

  - střecha

- při poslední opravě technička firmy TOMI i přes upozornění nájemníků převzala nedokončenou nekvalitní práci a v důsledku toho zatéká kolem výtahové šachty(viz foto)

- oplechování atiky je v rozporu se zdravým rozumem i s normami pro stavební práce

  - vstupní zádveří :

- je oddělené od domu, postupně se rozpadá a padající omítka ohrožuje procházející osoby.

- Schránky na dopisy jsou v dezolátním stavu

- Statický posudek firma Tomi slibuje již 10 let!

- Vnitřní společné prostory domu :

  - suterén

- sklepní kóje

- rozvody vody a topení viditelně podléhají korozi

- vzhledem k tomu, že dům díky neodborné opravě vstupních dveří domu firmou Tomi je volně přístupný, jsou vykradeny protipožární hydranty

- nevyhovující kanalizace, při dešti se vyplavují splašky do sklepů – hygienické normy

  - chodby a schodiště

- chodby byly vymalovány pouze při výstavbě, od té doby ne

- osvětlení je funkční cca z poloviny a na několika místech jsou poškozeny vypínače a lišty tak, že hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- podlahová krytina je původní bez jakýchkoli oprav, lemy schodišťových stupňů jsou nebezpečné

- Problémy v bytech :

- v bytě č. xx je prasklý nosný panel,

- okna…

- podlahy

- vybavení, za které platíme nájemné přes 20 let…

- Další poznámky a zjištěné problémy :

- STA, výtahy apod…

- Odvětrání koupelny,WC a digestoře je nefunkční po celou dobu existence domu

- Potrubí v stoupačkách je v nevyhovujícím stavu, praská potrubí , teče rezavá voda a rez ucpává splachovadla a baterie – nutná výměna stupaček

- Přílohy – fotodokumentace, kopie dokumentů :

- Foto z poslední bouřky dne…., kdy zatékalo kolem oken….

- (např. neúspěšná korespondence s firmou Tomi)